# 进气歧管 CFD 仿真说明

## 1. 网格要求

进气道与进气歧管 CFD 建议采用多面体+边界层网格,近壁面 y+ 控制在 30~300 之间(配合壁面函数),阀座附近需局部加密。

## 2. 边界条件

| 位置 | 参数 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 歧管入口 | 总压 | 101.3 kPa |
| 歧管入口 | 温度 | 300 K |
| 气道出口 | 质量流量 | 按工况给定 |
| 壁面 | 无滑移 | 绝热/定温 |

## 3. 收敛判据

质量流量残差下降 4 个数量级,且歧管各出口流量不再变化(波动小于 1%)时可认为收敛。充气效率是主要评价指标。